珠海横琴新区健康医疗中心基础设施配套项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：珠海大横琴投资有限公司

评价单位：中国恩菲工程技术有限公司

2014年9月

目 录

1 前言	1

2 项目概况及污染源分析	3

2.1 项目概况	3

2.2 项目污染源分析	6

3污染防治措施	13

3.1	水环境保护措施与对策	13

3.2	大气环境保护措施与对策	18

3.3	声环境保护措施与对策	21

3.4	固体废物污染防治对策	22

3.5	辐射污染防治措施	24

4.主要评价结论	26

4.1.环境质量现状监测及评价结论	26

4.2.环境影响预测与评价结论	26

4.3环境风险评价结论	27

4.4项目选址合理、合法性分析	27

4.5清洁生产	28

4.6结论	28

# 前言

珠海市横琴岛地处珠江口西岸，毗邻港澳，与澳门隔河相望。2009 年6 月24 日，国务院讨论并原则通过了《横琴总体发展规划》，推进横琴开发，有利于推动粤港澳紧密合作、促进澳门经济适度多元化发展和维护港澳地区长期繁荣稳定。通过重点发展商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术产业，加强生态环境保护，鼓励金融创新，实行更加开放的产业和信息化政策等，逐步把横琴建设成为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区、深化改革开放和科技创新的先行区、促进珠江口西岸地区产业升级的新平台。横琴新区计划在横琴南部发展健康医疗中心融合医疗、旅游两者资源，拓展和延伸传统医疗产业链和旅游产业链，通过医疗和旅游业的协同效应，构建更专业化、规模化的产业链条，带来更大范围的经济效益，从而实现横琴新区旅游可持续发展的战略要求。

同时，作为国家级的新区，横琴新区的可开发土地空间十分有限。横琴岛总面积为106.46 km2，地貌以低山丘陵为主，禁建区57.9 km2，可开发的建设用地仅为28 km2。面对横琴新区开发建设的新形势和新要求，珠海提出在横琴岛南部开发利用滩涂资源，通过填海造地来拓展横琴发展空间。《横琴总体发展规划》明确提出，在不突破规划建设用地规模、不破坏海岸带和海洋生态环境的前提下，可依法适当围填海，用于发展建设。根据相关规划，拟在横琴南部海域发展文化旅游、健康医疗项目以促进当地社会经济发展。健康医疗中心项目作为珠海横琴南填海区起步阶段工程，着眼于新时代备受关注的健康问题，以医疗为主，并结合旅游产业，形成以健康医疗和旅游相结合的新型产业，对未来整个横琴新区的发展具有重要的意义。本项目的建设是承接全球医疗旅游产业发展的必然要求，是响应我国“十二五”发展战略的必然要求，是推动落实“粤港澳合作框架”的必然要求，也是横琴新区旅游产业可持续发展的必然要求。

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关政策文件的规定，凡对环境有影响的建设项目，必须执行环境影响评价制度。为贯彻落实中央提出的坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，使经济建设和环境保护协调发展，达到经济效益、社会效益及环境效益相互平衡与和谐的建设目标，受建设单位委托，中国恩菲工程技术有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位对厂址进行了踏勘，根据《环境影响评价技术导则》等法律、规范的有关规定、结合本项目可行性研究报告、相关的技术文件、资料以及项目所在区域各环境要素的现状背景情况等综合因素，编制了《珠海横琴新区健康医疗中心基础设施配套项目环境影响报告书》。

本项目所在地

图1.1-1    项目地理位置示意图

# 项目概况及污染源分析

## 项目概况

### 基本信息

（1）项目名称：珠海横琴新区健康医疗中心基础设施配套项目。

（2）建设单位：珠海大横琴投资有限公司。

（3）项目地点：珠海横琴新区南部填海区建设用海规划范围内（22°03′22.45″N、113°30′35.37″E），详见项目地理位置图1.1-1。

（4）建设性质：新建。

珠海横琴新区健康医疗中心基础设施配套项目是以医疗为主，并结合旅游元素的新型医疗旅游产业项目。该项目具有以下显著特点：①项目综合考虑全球医疗旅游产业的发展，依托粤澳中医药产业园和中药质量研究国家重点实验室，发挥产业协同和技术优势，充分利用政策优势，建设成最先进的现代中医药技术成果使用地；②引进国际知名护理服务品牌和专业管理经验，配备专业护理机构和必要的医疗保障，能满足自助养老居住老人随着年龄增长产生的护理需求，并为其提供个性化的订单式服务；③ 锁定高端人群，打造以养生保健为重要功能的高端康复疗养中心，为客户提供全程养生和保健需要的服务设施，涵盖所有体验形式，是港澳人士休闲疗养的首选地。

### 项目功能定位

（1）健康管理中心

经营理念：引入国际知名医疗机构，发展高端医疗，发展民族医学，打造诊疗服务产业集群。

核心服务：PET 防癌检查、女性抗衰老检查、肝健康及肿瘤专项检查套餐、个性化体检套餐。

（2）康复疗养中心

经营理念：锁定高端人群，打造以养生保健为重要功能的高端康疗度假中心，配备为客户提供全程和保健需要的服务设施，入驻旅客均接受高级技师团队的贴心服务，涵盖吃、住、健康体验活动等多种形式，完善悠闲活动体验，增加游客的驻留时间。

核心服务：

针灸美容之旅——针灸美容已成为我国特有的、较为系统的中医治疗技术、将针灸技术与旅游活动相结合，不仅可以在没有副作用的情况下达到瘦身、抗衰老效果，培养饮食习惯，而且能够通过观察风景，获得身心轻盈的感觉，将会受到众多国内外旅游者特别是女性旅游者的欢迎，因而可以针对大众美容旅游市场，特别是女性旅游市场，开发针灸美容旅游产品。

太极修身养性之旅——太极是我国特有的治疗方法，主要通过调理气息来改善人体微循环系统的舒缓运动，能够辅助治疗各种疾病，改善消化与新陈代谢，从而达到健身、健美的功效。针对老年旅游市场，将太极学习体验与旅游环境相融合，开发太极修身养性之旅，寄情于景，有利于游客感受大地之气，领悟自然之美，享受人生之旅。

推拿按摩体验之旅——针对中青年旅游市场，特别是白领阶层的游客，开发推拿按摩体验旅游产品，中式推拿按摩技术与旅游服务相结合，尽情开展旅游目的地的各项旅游活动，同时根据游客的实际情况，采用不同的推拿手法和按摩技术，对废用性肌萎缩和小儿麻痹后遗症等肌肉萎缩疾病进行治疗，对骨关节损伤进行的康复性治疗，对腰间盘突出等有关组织解剖位置异常而导致的病症进行矫正性治疗，改善血液和循环系统，对高血压病、冠心病、脑供血不足等疾病进行辅助性治疗，减轻疾病的痛苦，缓解旅途的劳顿，让旅客享受到整个旅游治疗过程。

运动康复之旅——借助专业人士、引进一流设备、营造舒适环境、结合营养干预，帮助饱受骨科术后功能障碍、运动损伤、慢行疼痛困扰的人们减轻疼痛、提高功能。

（3）养老示范中心

经营理念：引进国际知名护理服务品牌和专业管理经验，满足自助养老居住区老人随着年龄增长产生的护理需求，配备专业护理机构和必要的医疗保障，采用先进的养老护理模式提供订单式服务。

核心服务：提供日间照料、健康管理、餐饮娱乐等功能为一体的“疗养+护理”的现代养老服务。

（4）医疗培训中心

通过引入相关教育培训机构，开展诊疗技术研发、医药及器材认证等手段，提高健康医疗中心的服务水平和质量。

### 建设内容及经济技术指标

珠海横琴新区健康医疗中心基础设施配套项目建设内容为健康医疗中心项目，包括健康管理中心、康复疗养中心、养老示范中心、医疗培训中心等设施。项目占地面积约294942.93 m2，建筑面积约343270 m2，总投资规模为66655 万元，项目的规划总平面见图2.1-2，项目用地性质规划情况见图2.1-3。

建设项目内容及建筑面积汇总见表2.1-1。

表2.1-1  项目主要经济技术指标

| 用地编号 | 用地性质 | 总用地面积 （m2） | 总建筑面积 （m2） | 容积率 | 建筑基地（m2） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体建筑 |  |  |  |  |  |  |
| C1 | 其他服务设施用地 | 26189.92 | 40146 | 1.53 | 9092 | 健康管理中心 |
| C2 | 其他服务设施用地 | 28886.34 | 36440 | 1.26 | 8315 | 疗养中心 |
| C3 | 旅馆用地 | 25178.53 | 32390 | 1.29 | 8315 | 养老社区中心 |
| C4 | 娱乐康体用地 | 24756.68 | 30006 | 1.21 | 6435 | 养老社区中心 |
| C5 | 其他服务设施用地 | 28787.15 | 52656 | 1.83 | 8776 | 医疗培训中心 |
| C6 | 其他服务设施用地 | 33162.95 | 38810 | 1.17 | 7999 | 医疗培训中心 |
| C7 | 公园绿地 | 25929.58 |  | / | / | 停车场、绿化 |
| C8 | 娱乐康体用地 | 56424.45 | 55204 | 0.98 | 17633 | 康复疗养中心 |
| C9 | 商业用地 | 45627.33 | 57618 | 1.26 | 9603 | 康复疗养中心 |
| 合计 |  | 294942.93 | 343270 | / | 76168 | / |
| 辅助建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助工程 |  | 指标 | 备注 |  |  |
| 1 | 配电房 |  | -- | 设置于各主要建设物地下负一层 |  |  |
| 2 | 停车场 |  | 2000个 | 其中地下车位1800个，地上车位200个 |  |  |
| 3 | 污水处理设施 |  | -- | 日处理能力2800m3/d |  |  |

建筑面积标准：参照中华人民共和国卫生部《综合医院建设标准》相关规定，综合医院中急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施的床均建筑面积指标，应符合下列的规定：

表2.1-2  综合医疗建筑面积指标 （m2/床）

| 建设规模 | 200~300床 | 400~500床 | 600~700床 | 800~900床 | 1000床 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积指标 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |

考虑本项目为高端康复疗养、养老中心，相比一般综合性医疗服务机构，本项目建筑面积指标按130 m2/床计算。结合养老社区、康复疗养中心的建筑面积，本项目可设置养老社区中心床位480张、康复疗养中心床位868张，每天能提供1300人次/日各种医疗体检、受训人员服务。

## 项目污染源分析

### 废水

（1）水污染源分析

本项目是以医疗为主，并结合旅游元素的新型医疗旅游产业项目。项目包括健康管理中心、康复疗养中心、养老示范中心、医疗培训中心等设施。建设投入使用后，产生的污水主要有医疗废水、疗养及养老生活污水、员工办公生活污水、餐饮废水等。

其中来自于疗养及养老、员工生活污水，包括粪便污水及一般生活污水等，成分比较简单，水质类似于生活污水，但粪大肠菌、病原菌等含量较高。

而来源于医疗活动中的医疗污水水质特征是：①含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。

本项目的特殊医疗废水，如酸碱废水、含氰废水、含汞废水、含铬废水、洗相废水、放射性废水分别收集后密闭放置，作为医疗废物分别定期委托具有相关处理资质的单位统一收集后安全处置。

（2）水量及用水平衡分析

绿化用水和浇洒用水不外排，其它废水产生量按用水量的90%计，主要污水排放量详见表2.2-1。

表2.2-1 污水排放量表

| 污染源 | 规模 | 排放系数 | 用水量 （m³/d） | 日排放量（m³/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养老人员（住宿） | 480床位 | 1.0m³/d·床位 | 480 | 432 | 157680 |
| 康复疗养人员（住宿） | 868床位 | 1.0m³/d·床位 | 868 | 781 | 285138 |
| 养生保健学员 | 1300人 | 0.30m³/d·人 | 390 | 351 | 128115 |
| 工作人员 | 1200人 | 0.15m³/人 | 180 | 162 | 59130 |
| 职工食堂 | 1200人 | 0.08m³/餐·人 | 288 | 259 | 94608 |
| 膳食中心 | 2648人 | 0.08m³/餐·人 | 635.52 | 572 | 208768 |
| 道路、绿化用水 | 132724 m2 | 0.002m³/ m2·d | 265 | 0 | 0 |
| 合计 | / | / | 3107 | 2557 | 933439 |

类比同类污水的监测结果及有关文献资料，本项目污水中主要污染物产生浓度和产生负荷如表2.2-2所示：

表2.2-2  污水中主要污染物产生浓度及产生负荷  单位：粪大肠菌群：个/L

| 项目 |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠菌群数 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水(570933t/a） | 产生浓度（mg/L） | 250 | 150 | 140 | 25 | ＞24000 | 13.9 |
|  | 产生量（t/a） | 142.73 | 85.64 | 79.93 | 14.27 | — | 7.94 |
| 厨房含油废水（303376t/a） | 产生浓度（mg/L） | 350 | 250 | 400 | — | — | 200 |
|  | 产生量（t/a） | 106.18 | 75.84 | 121.35 | — | — | 60.68 |
| 员工办公生活污水（59130t/a） | 产生浓度mg/L） | 250 | 220 | 150 | 30 | — | 20 |
|  | 产生量（t/a） | 14.78 | 13.01 | 8.87 | 1.77 | — | 1.18 |
| 综合污水（933439t/a） | 产生浓度（mg/L） | 282.50 | 186.94 | 225.14 | 17.19 | — | 74.77 |
|  | 产生量（t/a） | 263.70 | 174.49 | 210.15 | 16.05 | — | 69.79 |

本项目污水产生量约为93.34万t/a，其中污染物产生总量为COD为263.70t/a、BOD5为174.49 t /a、NH3-N为16.05 t/a、SS为210.15t/a、动植物油为69.79 t/a。

（3）污水处理措施

项目医疗废水与生活污水分流处理，特殊医疗废水如：酸碱废水、含氰废水、含汞废水、含铬废水、洗相废水分别收集后密闭放置，作为医疗废物分别定期委托具有相关处理资质的单位统一收集后安全处置；低放射性废水设置三级衰变池收集，带病菌污水经过消毒处理，然后与一般医疗废水汇入自建的医疗废水站(一级强化处理+二氧化氯消毒工艺)进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB1846&-2005)的预处理标准；生活污水经隔油隔渣和三级化粪池预处理后，汇同经过预处理的医疗废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准后，经市政管网排入南区水质净化厂二期处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，最终排入马骝洲水道。

（4）项目水污染物排放情况

本项目污水经南区水质净化厂二期处理达标后的排放负荷详见表2.2-3：

表2.2-3  本项目水污染物排放负荷

| 污 染 物 |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | 产生量（t/a） | 263.70 | 174.49 | 210.15 | 16.05 | 69.79 |
| 自建污水处理设施 （933439t/a） | 进水浓度（mg/L） | 282.50 | 186.94 | 225.14 | 17.19 | 74.77 |
|  | 出水浓度（mg/L） | 170 | 100 | 60 | 10 | 20 |
|  | 削减量（t/a） | 105.01 | 62.55 | 118.80 | 5.17 | 39.40 |
|  | 排放量（t/a） | 158.69 | 71.94 | 43.16 | 7.19 | 14.39 |
| 污水处理厂处理后 （933439t/a） | 进水浓度（mg/L） | 170 | 100 | 60 | 10 | 20 |
|  | 排水浓度（mg/L） | 60 | 20 | 20 | 8 | 3 |
|  | 削减量（t/a） | 102.68 | 57.55 | 28.78 | 1.44 | 12.23 |
|  | 排放量（t/a） | 43.16 | 14.39 | 14.39 | 5.76 | 2.16 |

### 废气

本项目的大气污染源主要有食堂厨房油烟、备用柴油发电机组运行废气以及健康医疗中心特殊大气污染物。

- 膳食中心、职工食堂厨房油烟

膳食中心按2648人配置，拟每50人/炉头，病人每天3餐计算，需配炉头53个；职工食堂就餐人数1200人，拟每80个人/炉头，每天3餐计算，需配炉头15个。设每炉头产生油烟2500m³/h、每个炉头每餐工作1小时计算，每天产生油烟废气量为510000m³/d。食堂厨房炊事油烟浓度一般约为13mg/m³，则本项目油烟产生量约为6.63kg/d。油烟拟采用集气罩汇集，经高效油烟净化装置处理后由排气管道引至楼顶并高出天面3米处排放。经处理后的油烟浓度达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）最高允许排放浓度≤2.0mg/m³的要求。由此可算出油烟排放量为1.02kg/d，年排放量约为0.373t/a。

- 备用柴油机运行废气

为确保市供电线路停电时，大楼的消防、电梯等重要设备能正常运转，本项目拟安装9台800kw的柴油发电机组，使用含硫率≤0.035%、含氮量≤0.02%、含灰分≤0.01%的轻质柴油，单位耗油量按220g/kw·h计，9台柴油发电机使用时的单位耗油量为1584kg/h，预计发电机组每月昼间开机维护2次、每次工作4小时，全年共开机96h，则发电机全年耗油量为152.06t，产生的主要污染物排放负荷为SO2：0.106吨/年，NOX：0.252吨/年，灰分：0.015吨/年。详见表2-8。该尾气由排气管道引至各柴油发电机所在6层高建筑物楼顶经水喷淋吸附处理装置净化处理后排放。

表2.2-4  柴油发电机组主要污染物及其排放量

| 耗油量 （t/a） | SO2 |  | NOx |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放系数 （kg/吨油） | 排放量 （t/a） | 排放系数 （kg/吨油） | 排放量 （t/a） | 排放系数 （kg/吨油） | 排放量 （t/a） |
| 152.06 | 0.35 | 0.106 | 0.2 | 0.252 | 0.1 | 0.015 |
|  | 排放速率 （kg/h*台） |  | 排放速率 （kg/h*台） |  | 排放速率 （kg/h*台） |  |
|  | 0.123 |  | 0.292 |  | 0.017 |  |

(3) 特殊大气污染物

1）健康医疗中心特殊大气污染物污染特征

健康医疗中心特殊大气污染物是指来源于疗养人员接受的医疗活动，该类气体含有白喉杆菌、金黄色葡萄球菌、流感病毒等空气传播疾病的病原菌、以气溶胶形式存在于健康医疗中心特定区域的空气污染物中。该类场所的人群唾液飞沫形成的气溶胶的细菌种类和数量较一般场所多，使咳嗽飞沫微粒细菌传播能力相对增强。另外，被污染的医疗废物因管理不慎等亦会形成带菌的气溶胶，由医疗活动中人员的流动带入健康医疗中心空气中。

空气不是微生物产生和生长的自然环境。空气一般是干燥的，它缺乏微生物生长所需要的足够的水分和可利用的养料，日光对微生物也具有很强的杀菌作用，因此室外空气不是微生物生活的良好环境。但是病原微生物常附着于尘埃、飞沫小滴以及飞沫核上，并以它们作为介质进入体内而引起疾病。易感者只要与传染源有短时间的接触即有可能发病。

2）本项目特殊大气污染及其控制

国家卫生部制定《医疗卫生机构消毒技术规范》对医疗机构各个部门及医疗环节的消毒技术进行规定，以控制医疗活动中病原微生物的扩散。本健康医疗中心严格按照以上《消毒技术规范》对各个医疗环节进行消毒处理，将有效地控制污染的源头。

①对内环境影响采取的措施

就本项目而言，特殊大气污染物主要存在于：检验科、注射室等室内环境空气中（ 本项目不设专门的传染病房）。本项目室内通风空调按以下设置：

i．部分实验室需要采用洁净空调系统由AHU、风管系统及末端送风装置组成。AHU具有初、中效二级过滤、表冷、加热、加湿、消毒等功能；系统末端送风装置采用高效过滤保温送风口。系统空气经温、湿度处理及三级过滤后送入洁净区域，通过自动控制使洁净区域达到所需要的温湿度及洁净度要求。

ii．手术部由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房组成，划分洁净区（Ⅰ-Ⅲ级）、准洁净区（Ⅳ级）和非洁净区。

根据各手术室的面积大小及净化级别分别净化空调机组，每间手术室对应设置一台净化空调机组。净化机组为二级过滤，同时在手术室内设置高效或亚高效过滤器，回风从室内两侧回，新风三级过滤。每间手术室在靠近气体吊塔处设置单独排风口和排风机，连接到排风总管后经中效过滤箱及总排风机排出室外。新风系统采用平时使用系统和值班系统分开，采用变频风机的方法，总排风机也为变频风机，这样可以根据手术室使用的情况，在保证洁净度和正压的前提下改变风机的频率降低系统的能耗。

类比省中健康医疗中心大德路总院及二沙健康医疗中心等，均采用以上消毒处理及室内的空调系统。据省中健康医疗中心提供的资料：近年来该二院各种室内环境空气菌落数均能满足国家卫生部制定的《健康医疗中心消毒卫生标准》（GB15982—1995）。因此，采取以上控制措施，本项目室内特殊大气污染物亦能得到有效地控制，不会对内环境造成影响。

②对外环境影响采取的措施

本项目在各空调系统的新风、回风管设置消毒装置，减少中心内空气中致病菌；空调排风口远离人群，均于建筑楼顶高空排放。

### 噪声

项目建成后备用柴油发电机组、风机、水泵等设备的运行会产生噪声。其中备用柴油发电机组放置在各规划地块（C1~C9）的6层高建筑的地下（夹层）发电机房内，每个地块各安放1台；水泵安装各楼层地下室内；上述设备距声源1米处的噪声级见表2.2-5。

表2.2-5 营运期主要噪声源及源强  单位：dB（A）

| 设备名称 | 声级范围 |
| --- | --- |
| 备用柴油发电机 | 95~105 |
| 风机 | 60~85 |
| 水泵 | 75~80 |

### 固体废物

本项目主要的固体废物为医疗废物、一般生活垃圾、食堂的废油脂以及废水处理处理设施外排污泥。

①医疗废物：主要为健康医疗中心在体检、化验、医疗学习过程中产生的废弃试剂、废弃药物、废弃器皿、废弃棉纱、注射废弃物、废弃医疗器械等。本项目各种医疗体检、受训人员服务人次为1300人次/日，产生的垃圾量按0.2kg/人·d计算，可得临床护理废物量为260kg/d。所以本项目建成后每天产生的医疗废物为260kg/d，年产量为94.9吨。医疗废物属于HW01类危险废物。

②一般生活垃圾：本项目工作人员1200人。生活垃圾按0.5kg/人·日计，则该项目每天产生的生活垃圾为600kg，年产生量为219吨。

③餐饮废油脂：含油废水隔油器对污水进行隔油处理时将产生一定的油脂，根据污水产生情况分析，餐饮废水产生量为315360t/a。按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）饮食业污水动植物油含量为100～200mg/L，隔油后应达到100mg/L进行排放。本次评价取规范中所确定之最高值计算，则除油量为100mg/L，则本项目年产生含油60%的废油脂50.56t。该类废油脂属于严控废物。根据《广东省严控废物处理行政许可实施办法》，该项目废油脂必须按照规定，与有资质的环保公司签订废弃食用油脂回收协议，产生的废弃食用油脂统一收集后交由该签订协议的单位进行处理。

④外排污泥：本项目每天处理各种医疗、生活废水2557t/d，自建污水处理设施每天产生污泥量约为1.38t/d，则项目每年产生外排污泥量为503.7t/a。医疗污水处理站污泥属于广东省高危废物，代码为GD-SHW18-01，建议项目建设单位将污水处理站污泥与医疗垃圾一起作为危险废物交由有资质单位处置，禁止随意丢弃。

项目各类固体废弃物年产生量及处理去向汇总见下表：

表2.2-6  本项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废来源 | 性质 | 成分 | 产生量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |  |
| 1 | 医疗废物 | 危险废物（HW01） | 废试剂、药品、器具等 | 0.26 | 94.9 | 具有处理医疗废物资质单位处理 |
| 2 | 一般生活垃圾 | 一般固废 | 纸张、废塑料、玻璃等 | 0.6 | 219 | 环卫部门回收 |
| 3 | 餐厨废油脂 | 严控废物（HY05） | 废油脂 | 0.139 | 50.56 | 由处理严控废物资质（废油脂）单位处理 |
| 4 | 外排污泥 | 高危废物 （GD-SHW18-01） | 水处理系统污泥 | 1.38 | 503.7 | 有处理严控废物资质（废油脂）单位处理 |
| 合计 |  |  |  | 2.379 | 868.16 | / |

### 本项目主要污染物产生和排放情况汇总

本项目主要污染物产生和排放情况详见表2.2-7。

表2.2-7 本项目主要污染物汇总表

| 主要污染物 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放量 | 933439 | 0 | 933439 |
|  | COD | 263.70 | 220.54 | 43.16 |
|  | BOD5 | 174.49 | 160.1 | 14.39 |
|  | SS | 210.15 | 195.76 | 14.39 |
|  | NH3-N | 16.05 | 10.29 | 5.76 |
|  | 动植物油 | 69.79 | 67.63 | 2.16 |
| 废气 | SO2 | 0.106 | 0 | 0.106 |
|  | NOx | 0.252 | 0 | 0.252 |
|  | 烟尘 | 0.015 | 0 | 0.015 |
|  | 油烟 | 2.425 | 2.052 | 0.389 |
| 固废 | 医疗垃圾 | 94.9 | 94.9 | 0 |
|  | 一般生活垃圾 | 219 | 219 | 0 |
|  | 餐厨废油脂 | 50.56 | 50.56 | 0 |
|  | 外排污泥 | 503.7 | 503.7 | 0 |

# 3污染防治措施

## 水环境保护措施与对策

项目医疗废水与生活污水分流处理，特殊医疗废水如：酸碱废水、含氰废水、含汞废水、含铬废水、洗相废水分别收集后密闭放置，作为医疗废物分别定期委托具有相关处理资质的单位统一收集后安全处置；低放射性废水设置三级衰变池收集，带病菌污水经过消毒处理，然后与一般医疗废水汇入自建的医疗废水站(一级强化处理+二氧化氯消毒工艺)进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB1846&-2005)的预处理标准；生活污水经隔油隔渣和三级化粪池预处理后，汇同经过预处理的医疗废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准后，经市政管网排入南区水质净化厂二期处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，最终排入马骝洲水道。

### 综合废水预处理系统

（1）中心综合污水水质特征

一般来说，中心以生活污水为主，医疗过程产生的污水较少，且少量的强酸强碱试剂、有毒有害化学品等有专门分类收集，作为医疗废物处置，不进入排放的医疗污水中，因此综合污水性质主要表现为生活污水特征，以有机污物污染为主，可生化性较好。另外医疗污水中携带有致病菌等，具有一定的传播疾病的危险性。

（2）综合废水预处理工艺选择

根据《医疗废水处理技术指南》，医疗废水处理主要采用的工艺有三种：强化一级处理、二级处理和简易生化处理。其中的第31.3条：处理出水排入城市下水道（下游设有二级污水处理厂）的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。本项目医疗废水处理工艺可参照指南对综合医院的废水处理工艺要求，建议各项目医疗废水中各种特殊排水（如检验室废水、低放射性废水等）经单独处理，传染病房的污水经过消毒处理，然后与一般医疗废水汇入项目自建医疗污水处理站，医疗污水处理站采用一级强化处理+二氧化氯消毒作为污水综合处理工艺。一般生活污水、含油废水则经过三级化粪池和隔油隔渣池处理后汇同经过处理的医疗废水排入市政管网。

（3）污水处理系统工艺流程介绍

图3.1-1项目综合废水预处理系统

医疗废水部分工艺说明如下：

医疗废水处理主要包括污水的预处理、物化或生化处理和消毒处理。为防止病原微生物的二次污染，对污水处理过程中产生的污泥和废气也要进行处理。

①预处理

预处理的主要目的是去除污水中的固体污物，调节水质水量和合理消纳粪便，以利于后续处理。主要工艺包括：

化粪池：通过沉淀作用将有机固体污染物截留，然后在厌氧微生物的作用下将有机物降解，从而消纳粪便中的部分污物。

格栅：通过栅网过滤作用，截留污水中较大的固体污物，防止堵塞水泵。栅渣采用机械或人工清除，与后续产生污泥一同集中消毒，外运处置。

调节池：通过污水贮存和水泵提升，可以调节水量，同时在混合作用下调匀污水中污染物的浓度，保持后续工艺在稳定的水量、水质下连续运行。

②一级强化处理

对于本项目（不带传染病房）污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀（过滤）去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。

栅渣、化粪池和污水站污泥属高危废物，应交由有资质单位进行安全处置。

③消毒处理

一级强化处理后的污水中仍然含有大量的致病微生物、寄生虫卵等，需进一步进行消毒处理。医疗废水消毒是医疗废水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医疗废水消毒常用工艺有：氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。

目前市场上二氧化氯发生器为相当成熟的整套加氯消毒设备，性能稳定，运行费用较低，已经广泛应用于医疗废水处理消毒，建议采用。

类比广东省中医大德路总院及省中医大学城分院综合废水处理情况，二院同样采用二氧化氯消毒处理工艺，处理后排放废水水质监测结果如下表：

表3.1-1  污水处理站出口废水监测结果

| 分析项目 位置 |  | 余氯 mg/L | 粪大肠菌群（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 省中医大德路总院 | 新楼出水口（2009.7.15） | 3.28 | 1512 |
|  | 旧楼出水口（2009.7.15） | 2.82 | 986 |
| 省中医大学城分院 | 2009.2.16 | 5.76 | <20 |
|  | 2009.2.17 | 5.94 | <20 |
| GB18466-2005预处理标准 |  | >2.0 | 5000 |

参照上述污水站废水处理效果，各医院拟采用的二氧化氯消毒处理工艺，能确保排放废水中粪大肠菌群及余氯的达标排放。

（4）医疗废水处理系统污泥

医疗废水处理系统污泥主要有：栅渣、化粪池污泥、一级强化处理污泥。污泥中含有大量致病菌等，可投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行处理。消毒后的污泥交有资质单位进行安全处置。

（5）技术可行性

对于医疗废水，正常混凝沉淀后， COD、BOD5的去除率为40%～60%，SS去除率在60%～90%之间，COD、BOD5、SS的预处理前浓度分别为250 mg/L、150 mg/L和140 mg/L，达到接水标准所需的去除率分别是39.82%、35.85%和56.53%，均低于COD、BOD5和SS的正常去除率，消毒后出水粪大肠菌群通常<5000个/升。可见，自建污水处理设施处理能力完全能满足节水要求。

表3. 1-2  本项目水污染物排放负荷 （单位：粪大肠菌群：个/L）

| 污 染 物 |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | 产生量（t/a） | 263.70 | 174.49 | 210.15 | 16.05 | -- |
| 自建污水处理设施 （933439t/a） | 进水浓度（mg/L） | 282.50 | 186.94 | 225.14 | 17.19 | ＞24000 |
|  | 出水浓度（mg/L） | 170 | 100 | 60 | 10 | ＜5000 |
|  | 削减量（t/a） | 105.01 | 62.55 | 118.80 | 5.17 | -- |
|  | 排放量（t/a） | 158.69 | 71.94 | 43.16 | 7.19 | -- |
|  | 去除率（%） | 39.82% | 35.85% | 56.53% | 32.21% | -- |
| 南区水质净化（二期）污水处理厂处理后 （933439t/a） | 进水浓度（mg/L） | 170 | 100 | 60 | 10 | ＜5000 |
|  | 排水浓度（mg/L） | 60 | 20 | 20 | 8 | ＜5000 |
|  | 削减量（t/a） | 102.68 | 57.55 | 28.78 | 1.44 | -- |
|  | 排放量（t/a） | 43.16 | 14.39 | 14.39 | 5.76 | -- |
|  | 综合削减率（%） | 83.63% | 91.75% | 93.15% | 64.11% | -- |

### 南区水质净化厂

（1）污水厂基本情况

南区水质净化厂位于洪湾横屏路，占地面积约20 hm2，于2005年建设，2007年竣工投产，一期工程总投资7186万元人民币，设计处理能力为5万m3/d，二期工程总投资9000万元人民币，设计处理能力为4万m3/d，根据《关于横琴新区污水处理事宜会议纪要》（2011年5月），横琴新区污水（初定规模4万吨/天）通过管网输往南区水质净化厂处理。目前南区水质净化厂二期工程和环岛东路的管网已基本建成，处理能力将达到9万吨/天。

南区水质净化厂服务面积约20.6km2，服务人口约20万，现状纳污范围包括南湾城区工业废水、生活污水进行集中处理。污水处理工艺采取“ZT廊道交替池二级生化处理工艺”。

南区水质净化厂的ZT廊道交替池为两条廊道和一个储排水池组成。每条廊道包括了3个矩形池( A、B、C池)，3个池水力相连通, 每个池中均设有供氧设备和搅拌设备，采用鼓风曝气，曝气系统采用微孔曝气器。两边池( A、C 池) 设有固定出水堰及剩余污泥排除泵，它们按时序既可作/ 三氧0( 厌氧、缺氧、好氧) 功能，又可作沉淀功能，中池( B 池) 一般只作好氧池。污水通过进水闸门控制，按时序分别进入3 个池中的任意一个池, 采用连续进水, 周期交替运行。其系统运行流程见下图：

图3.1-2 ZT廊道交替池系统运行流程图

每个运行周期包括两个主体运行阶段, 这两个阶段的运行过程完全相同, 相互对称, 它们之间通过过渡段进行衔接, 第1 个主体运行阶段包括以下过程: 污水首先进入A 池内, 因该池在上一个主体运行阶段作为沉淀池运行时积累了大量经过再生、具有较高吸附活性的污泥, 污泥浓度较高, 因而可以高效降解污水中的有机物。混合液从A 池通过一般作为曝气池使用的B 池, 继续曝气, 有机物得到进一步降解, 同时在推流过程中, A 池内活性污泥进入B池, 再进入C 池, 使污泥在各池内重新分配。混合液进入作为沉淀池的C 池, 处理后出水通过溢流堰排放, 也可在此排放剩余污泥。第1 个主体运行阶段结束后, 通过一个过渡段完成曝气池到沉淀池的转换, 即污水进入B 池, 原出水侧池仍处于沉淀出水状态, 另一侧池开始进入沉淀状态, 为出水做准备。第2 个主体运行阶段过程改为污水从C 池进入系统, 混合液通过B 池再进入作为沉淀池的A 池, 水流方向相反,操作过程相同。

南区水质净化厂排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准的要求后排入马骝洲水道。

（2）污水纳入城市污水管网可行性分析

根据区域排水规划，本项目实行雨污分流制。雨水通过雨水管道收集后进入市政雨水管网。污水经隔油沉砂池和化粪池处理后排入规划的市政污水管线上。项目拟建地市政管网配套完备，能够满足本项目废水排放的截污要求。项目的污水排入市政污水管网是可行的。

（3）污水纳入水质净化厂的可行性、可靠性分析

根据《关于横琴新区污水处理事宜会议纪要》（2011年5月），横琴新区污水（初定规模4万吨/天）通过管网输往南区水质净化厂处理。目前南区水质净化厂二期工程和环岛东路的管网已基本建成，投入运营后整体处理能力将达到9万吨/天。

本项目污水产生量为2557m3/d，约占南区水质净化厂处理能力（9万m3/d）的2.84%，所占比例非常小。

## 大气环境保护措施与对策

### 厨房油烟的控制措施

本项目建成后将使用天然气（LNG），气化率100%，天然气燃烧完全，燃烧产物简单。

膳食中心、职工食堂厨房油烟拟经运水烟罩、静电油烟净化器和活性炭吸附处理后，由内置隔热烟道引至楼顶天面排放。从工艺而言，油烟经两级处理后，油烟排放浓度≤2mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求。

本项目建筑设计和施工时预留了内置烟井，天然气燃烧产生的烟气及厨房油烟经内置烟井引至楼顶天面排放，需符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）规定：

1）规划配套的膳食中心、职工食堂厨房应尽量设置在项目主导风向下风向位置；

2）膳食中心、职工食堂厨房边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m；

3）膳食中心、职工食堂厨房应设有或预留下列设备、设施的专用配套空间：

a）送、排风机、b）油烟净化设备、c）隔油设施、d）固体废物临时存放场地、e）专用井道；

4）油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面，罩口下沿离地高度宜取1.8~1.9m,罩口面风速不应小于0.6m/s。

5）经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m，经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。

6）膳食中心、职工食堂厨房所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。

### 备用柴油发电机的控制措施

为保证消防和应急照明，项目拟设置备用柴油发电机组作为应急昼间备用电源，使用含硫率＜0.03％的轻质柴油。随着广东省近年供电状况的不断改善，全省因电量不足而停电的情况已经较少，事故性停电的几率也由于电网设备质量的不断提高而大幅降低。因此，预计在项目建成后的运作中，柴油发电机组的使用频率很低，柴油发电机组的运转所带来的空气污染将是短暂的，其污染程度也很小。

柴油发电机组在工作时需燃烧柴油，产生的燃油尾气中含有二氧化硫、二氧化氮及烟尘等污染物，为降低其环境影响，必须落实针对性的治理。根据环境管理的要求，参考珠海市同性质废气污染源的工程治理实例，建设单必须落实的控制措施为：

1）按规定使用发电机组。仅在昼间检修及市电停电时使用，每月每台开机1天、每天8小时空转运行一次。

2）控制燃料油的含硫率，从源头上降低废气中硫化物的浓度。备用发电机应使用含硫率不大于0.03%的优质轻质柴油作为燃料。

3）落实净化治理。对燃油尾气落实水喷淋降温除尘处理，喷淋水加表面活性剂吸附净化硫化物。

4）建筑内部预留废气排放烟井。为避免发电机尾气携带热量对内置烟井邻近功能区产生影响，内置烟井内需使用耐火砖、岩棉或者其他有效的隔热材料设置隔热层。

5）合理设置排放口。燃油尾气经净化治理后，由内置烟道引至所处大楼楼顶高出天面排放，排放口避开最近敏感点。

在落实如上一系列的治理措施后，发电机尾气可满足《大气污染物排放限值》(DB44/27－2001)二级标准（第二时段），烟色黑度在林格曼黑度0～1级，通过内置烟井于大楼楼顶天面排放，排放口设置尽量保证周围100米内无建筑高出本烟井，外环境的稀释扩散条件好的位置，发电机尾气经此外排后，在高空风力下稀释扩散明显，而珠海市目前供电充足，备用电源使用机率极低，外排废气量及污染物很少，SO2、NO2等污染物由此带来的环境影响程度轻微，对周围环境空气质量、周围敏感点以及项目自身的影响均不会明显。

### 机动车尾气的控制措施

由于项目是以医疗为主，并结合旅游元素的新型医疗旅游产业项目，锁定高端客户，故车流量一般不会很大。其车流量按珠海市城区平均车流量791辆/小时的1/6计，则约为132辆/小时。小型、中型、大型车的比例按照5.5：4：0.5计，则项目区域内交通道路的年日平均车流量为小型车870辆/日、中型车634辆/日、大型车80辆/日。

由于项目机动车库大部分均设于地下室，为此，地下车库机动车尾气排放量较大，由抽排风机引至地面首层排放，因此建设单位在设计地下室废气排放口时应注意以下5方面：

①远离进气口，尽可能设置本项目主导风向下风向，分散设置；

②避免设置于背风涡，造成污染物的聚集，影响周围环境空气质量；

③机动车尾气由风机引至地面首层排放，排风口采用金属百叶窗设计，面朝车辆进出通道，避开敏感人群；

④车库设置机械送排风系统，避免污染物在室内聚集，车库换气率不低于《汽车库设计规范》的要求（6次/时）；

⑤室外停车场周围应结合景观设计加强绿化，周围应开阔，预留有一定的扩散空间。

经采取以上五点措施，本项目地下车库产生的汽车尾气不会给周围环境带来明显影响。

### 实验室废气的控制措施

本项目建设后，普通实验室会产生含酸及其它挥发性化学物质的废气、动物安全实验室会排放含氨臭废气。

（1）普通化学（生物）实验室

普通实验室在进行试剂配制、实验样品前处理、实验反应及分析测试操作时不可避免会有各种无机、有机化学试剂挥发，构成实验室空气污染，普通实验室排放的废气主要为酸性气体和有机废气。实验室废气经抽排至楼顶天面的喷淋塔，经碱液除酸和活性炭吸附处理后外排。

类比同类项目监测，普通实验室废气经强制抽风引至楼顶天面喷淋塔经碱液喷淋和活性炭吸附处理后，远低于《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中二级标准（第二时段）。

（2）动物生物安全实验室

动物生物安全实验室在出入口必须设置缓冲间，实验室最小负压不得小于-50Pa。

动物安全实验室送、排风均由高效空气过滤进行过滤，对粒径大于等于0.3微米的粒子捕集效率在99.97%以上，过滤器带有粒子检测器检漏，滤材及时更换，更换时先进行灭活处理。并且在排风管道末端采用活性炭吸附装置进行了除臭处理，安装气体检测声波，以保证及时更换活性炭，确保厂界氨的浓度达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中无组织排放源的厂界标准限值1.5 mg/m3。

实验室大气污染物治理措施汇总如下表：

表3.2-1  实验室大气污染物治理措施一览表

| 污染类型及污染源 | 主要污染物 | 处理、处置说明 |
| --- | --- | --- |
| 动物生物安全实验室 | 气溶胶、挥发性化学试剂 、NH3等 | 动物实验室排出的含氨臭的废气，采用活性炭吸附装置进行除臭，同时安装气体检测声波仪，活性炭予以及时更换。实验结束后通过化学熏蒸对实验室内消毒灭活。切断致病微生物的传播途径。 |
| 普通生物（化学）实验室 | 有机化学试剂挥发物 酸性气体 | 普通实验室一般在通风橱内进行实验，产生的少量废气强制抽风引至楼层天面经喷淋塔碱液喷淋和活性炭吸附后排放。 |

## 声环境保护措施与对策

### 医疗中心用地噪声防治措施

项目用地范围引进的主要是健康管理、康复疗养、养老及医疗培训性质项目，其噪声同社会噪声相近，且噪声相对较小，并在适当位置设置隔音、吸音设备等，以尽量降低噪声，确保运行过程中声状况满足环境保护和劳动卫生的要求。

对于能产生较大噪声的通用设备，例如鼓风机、空气压缩机、空调机、各种泵等，则应放置于适当地点，远离人群密集区，减低噪声对人的影响；对于个别噪声特别大的设备，则应采取隔声、吸声、消声、减振等方法，保证项目实施后的噪声状况达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)相应的要求。具体措施如下；

（1）吸声

吸声是将多孔性吸声材料(或结构)衬贴或悬挂在建筑物内，当声波射至吸声材料的表面时，可顺利进入其孔隙，使孔隙中的空气和材料细纤维产生振动，由于摩擦和黏性阻力，声能转化为热能而被消耗掉，从而使建筑物的噪声降低。常用的吸声材料有有机棉、矿渣棉、石棉绒、甘蔗板、泡沫塑料和微孔吸声砖等。

（2）隔声

隔声采用隔声材料或构件将噪声的传播路径隔断，使其不能进入受声区域，从而起到降低受声区域噪声的作用隔声使控制噪声的重要措施之一，在实际工程中的常用形式有隔声室、隔声罩和隔声屏等。

（3）消声

消声室控制气流噪声的常用措施，其方法是在管路上或进、排气口处安装消声器。消声器是一种阻止噪声传播而又允许气流通过的特殊装置，其基本要求是结构性能好(结构简单、体积小、质量轻、使用寿命长)、消声量大、流动阻力小。

消声器的形式很多，比较常见的有阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器等。

阻性消声器是利用吸声材料消耗声能而达到降低噪声的目的，其方法是将吸声材料固定在气流通道内壁或按一定的方式在管道中排列起来。阻性消声器适用于中、高频噪声的消声，尤其对刺耳的高频噪声有突出的消声效果。

抗性消声器是利用共振器、扩张孔、穿孔屏一类的滤波元件消耗声能而达到降低噪声的目的，适用于中、低频噪声的消声。

阻抗复合消声器是综合阻性消声器和抗性消声器的特点，通过适当的结构将二者复合起来而构成。此类消声器对较宽频率范围内的噪声都能起到良好的消声效果。

（4）减振

设备运转时产生的振动传给基础后，将以弹性波的形式由设备基础沿建筑结构向四周传播，并产生噪声。

避免刚性连接是减振消声的基本方法。例如，在设备和基础之间加装弹簧或橡胶减振器，以消除设备与基础间的刚性连接，可消弱设备振动产生的噪声。消除管路之间的刚性连接可消弱噪声沿管路的传播，如风机的进出口与风管间采用帆布接头连接、水泵的进出口和水管间可采用可曲绕的合成橡胶接头连接，均能有效地削弱噪声沿管路地传播。此外，在风管、水管等管路地吊卡、穿墙处均采取相应地措施，以防振动沿管路向外传递。

### 交通噪声的防治

汽车喇叭声是构成交通噪声的一个主要部分，通常车辆喇叭声间隙性的瞬时峰值可比车辆本身的行驶噪声高10-15dB（A），因此应严格执行禁鸣喇叭的规定；严格车辆定期检测制度，保障车况良好，安装符合质量标准的汽车排气消声器，减小汽车排气噪声；加强对司机的道德教育，提高素质。

设置绿化带，合理的配置树种，建立绿色声屏障，以减少噪声的影响。

## 固体废物污染防治对策

    - 固体废物的处理处置

本项目产生的固废，首先按照资源化、无害化、减量化的原则进行综合利用，不能回收综合利用的成分，应按照珠海市的要求进行无害化处理处置，医院区范围内不单独规划建设固体废物处置工程或设施。

- 医疗废物处理处置及环境影响

本项目医疗废物产生量为94.9t/a。

A．损伤性废物、感染性废物、药物性废物交由具有相关处理资质的单位处理；医疗垃圾是一种危害性很高的特殊垃圾，对医疗垃圾的放置和处置按《医疗废物管理条例》要求执行，每日由持有危险废物经营许可证的单位用专车上门收集，高温焚烧。

B．医疗废水预处理系统污泥委托有危废处置资质单位处置。由于废水量较小，无需设置专门的污泥处理装置，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）规定，要定期对混凝池、化粪池清淘，且清淘前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表4医疗机构污泥控制标准（粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率大于95%）后，委托有危险废物处置资质的单位处置。

C．化学性废物委托有危废处置资质单位处置。

②危险废物处理处置及环境影响分析

普通实验室产生的固体废物主要为酸、碱、苯、乙醚、甲醇、丙酮等废化学试剂，属于《国家危险废物名录》中规定的HW02类废物，由有资质单位进行安全处置。

医院区产生的上述危险废物，拟设置专用堆放场所，并根据毒性性质进行分类存放，禁止与非有毒有害固体废物混合堆放，并由专业人员管理，专用堆放场所具有防扬散、防流失、防渗漏等措施，并按（GB18597-2001）的要求规划建设和维护使用。在外委处理上，严格按照《国家危险废物名录》、《广东省危险废物经营许可管理暂行规定》和《广东省实施危险废物转移联单管理办法》中的有关要求实施。

在严格执行危险废物的有关管理和处理规定后，医疗中心的危险废物基本可以全部做无害化处理，对周围环境不会产生不良影响。

③一般生活垃圾

对于一般生活垃圾，先要加强管理，并实施分类收集投放，实现“资源化”和“减量化”。将生活垃圾分为三类：第一类可直接回收，包括废纸、塑料等；第二类是一般无毒无害有机无机物，包括垃圾、泥土；第三类为危险废物，包括混入生活垃圾的电池、日光灯管等。将上述三类垃圾分类收集，可以更好的回收利。必须按规定设置合格的废物收集设施，建立垃圾管理队伍，设置专职垃圾清运工和清扫工。垃圾清运后由环卫部门进行卫生填埋或焚烧处置。

④餐厨油脂

含油废水隔油器对污水进行隔油处理时将产生一定的油脂，应定期对隔油器内的油脂进行清理。根据《广东省严控废物处理行政许可实施办法》，该项目废油脂必须按照规定，与有资质的环保公司签订废弃食用油脂回收协议，产生的废弃食用油脂统一收集后交由该签订协议的单位进行处理。

    - 固体废物的管理对策

为使医疗中心区内固体废物得到妥善处理，本评价提出如下几点意见：

①规范管理，严格执行国家有关法律法规和各种固体废物管理规定，并规范固体废物备案申报登记。

在新建项目审批阶段，将固体废物的种类和数量等信息登记备案；制定相应的固体废物回收利用、处理处置有关的管理规定。

②强化固体废物的综合回收利用工作。

③推广清洁生产，严格控制产生总量，实施全过程管理。

④做好环卫清理工作，及时清理产生的固体废物。

## 辐射污染防治措施

### 辐射防护措施

放射性与非放射性工作场所严格分开，不同放射性操作或污染水平的工作场所严格分开，开放型放射工作场所选择、防护监测区划分、房间布局、通风换气、控制区、监督区、非限制区“三区”划分、放射性同位素室装修等方面须符合放射性防护法规，达到国家放射性标准要求。

（1）放射表面污染防治措施

①控制区与监督区的地面与工作台面均应铺设塑料地坪，地面平整光滑无接缝，易于清洗不渗漏，有利于表面污染的防治。所有涉及放射性物质操作都必须在铺衬有吸水纸的瓷盘中进行。

②应设置卫生通过间，有利于工作人员污染的防治。工作人员进入放射工作场所，需返经卫生通过间，清洗、淋浴、更衣、并对手部等体表部位进行污染测定，确认未受放射污染，方可离开，进入非放射场所。

③医疗中心要有计量监督员，患者在给药处接受注射或口服药物，按指定地点候诊，检查，不应随意走动，并使用病员专用厕所，检查完毕由专用出口处离开。

（2）放射性废水(液)

①采用经衰变池分隔轮流存放衰变后再排放的办法处理少量的放射性废水，池底和池壁应坚固、耐酸碱腐蚀和无渗透性。

②建立放射性废水衰变池定期检查制度，防止泄漏。

（3）放射性废气

①进行挥发性核素标记、分装时，均需在通风柜内于通风条件下进行操作。

②应尽量减少易产生气溶胶的挥发性放射性核素的用量。

（4）放射性固体废物

①应严格区分放射性废物与非放射性废物。

②对所有放射性固体废物采用先收集在各自相关工作场所的专用污物桶内，再将污物桶内的固体废弃物连同垃圾袋分期分类存放到放射性废物贮存室内，集中收储一段时间后（应视不同的核素，控制不同的收贮时间，以减少放射性废物的收贮量）再分类处理。

③供收集的专用污物桶具有外防护层和电离辐射标志。

④内装注射器及碎玻璃等物品的废物袋应附加不易刺破的外套（如硬牛皮纸外套）。

⑤污物桶放置点应避开工作人员作业和经常走动的地方。

# 4.主要评价结论

## 4.1.环境质量现状监测及评价结论

### 4.1.1环境空气质量现状调查与评价结论

环境空气质量现状监测与评价结果表明，本项目所在区域的SO2、NO2小时均值及日均值和PM10、TSP、CO日均值均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目所在地总体大气环境质量良好。

### 4.1.2地表水环境质量现状监测与评价结论

从评价结果可以看出，南区水质净化厂二期的收纳水体马骝洲水道除无机氮、粪大肠杆菌以及排污口下游500m出现磷酸盐超标外，其余指标均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中第三类标准；十字门水道与中心沟交汇处下游约200m处则超标较严重，除溶解氧和挥发酚两项指标能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准，其余指标均出现不同程度的超标，其中无机氮监测值超出标准值约6倍。可见，项目纳污水体的污染类型为生活型污水，其中马骝洲水道水体一般，十字门水道与中心沟交汇处下游约200m水质较差。

### 4.1.3声环境质量现状监测及评价结论

除项目用地西北600m水闸处夜间噪声略微超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值外，其余监测点在昼间、夜间的噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，表明项目周边环境声环境质量较好，能为项目保持安静的养生、疗养环境。

## 4.2.环境影响预测与评价结论

### 4.2.1大气环境影响分析结论

环境空气质量影响预测评价表明，在本项目大气污染治理设施正常运行情况下，项目排放SO2、NOx、油烟、汽车尾气等污染物排放浓度和排放速率均可达到相关标准的要求；实验室废气医疗中心将按照实验室规程和相应处理设施妥善处理。以上污染物将不会对项目所在区域环境空气质量产生明显不良影响，也不会对项目所在区域敏感点产生明显不良影响。

### 4.2.2水环境影响分析结论

本项目主要的污水为医疗废水、疗养及养老生活污水、员工办公生活污水、餐饮废水等。本项目污水产生量为2557m3/d，约占南区水质净化厂处理能力（9万m3/d）的2.84%，所占比例非常小。污水经水质净化厂处理达标后，排放的污染物大幅度减少。同时，本项目污水排放经南区水质净化厂处理后，COD削减了83.63%，其它水污染物削减了64.11～96.91%，大大降低了污水中水污染物的排放量，一定程度上减轻了对受纳水体水质的影响。

### 4.2.3声环境影响分析

本项目主要运营噪声源排放噪声随距离的增加而衰减，距离声源20m处的声级值为38.00～58.00dB(A)，大部分设备可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)昼间及夜间噪声限值的要求，而声源源强较大的噪声源制冷机组在距声源20m处的声级值超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)夜间噪声限值的要求，因此项目建设时应合理布置制冷机组位置，尽量避免安置在离项目区边界位置，以减少对厂界外环境的干扰。

### 4.2.4固体废物影响分析

本项目固体废物为生活垃圾、医疗废物、食堂的废油脂以及废水处理设施外排污泥。生活垃圾为一般固体废弃物，统一收集后交由环卫部门外运处理；医疗废物属于危险废物（HW01）、食堂废油脂属于严控废物（HY05）、医疗废水处理设施外排污泥属于高危废物（GD-SHW18-01），均应由指定的容器收集和指定地点存放，并交由具有相关处理资质的单位收集处理。通过上述措施，项目产生的固体废弃物均得到妥善处理，不会对周边环境造成明显影响。

## 4.3环境风险评价结论

医疗中心潜在的事故风险主要表现在未达标污水、医疗废物、放射性物质的泄漏、流失，从而对环境和人体健康产生不良影响。发生风险的原因主要为人为因素，在采取一系列控制措施后，泄漏、流失等事故可得到有效防范，一旦发生事故，其后果可得到有效控制。在落实本评价提出的各种防范措施后，项目建设带来的环境风险可接受。

## 4.4项目选址合理、合法性分析

由上述分析表明，本项目建设符合国家产业发展政策；符合所在地块及周边地块的发展规划；符合相关环境保护法律法规的要求，其项目的选址是合理而可行的，而且项目内部空间布局也较为合理。因此，本项目的建设具总体合理合法，具有环境可行性。

## 4.5清洁生产

从本项目建设采用绿色建筑材料，实行绿色室内装修，执行绿色管理标准，按照《绿色建筑评价标准》（50378-2006）要求建设，基本符合绿色建筑清洁生产要求。

议建设单位采取以下措施：

1）确保各节水设施正常运行，节约水资源，同时确保废水处理站正常运行，严格执行废水达标排放。

2）带有传染性的垃圾废料和不带传染性的严格分开，尽量减少有毒有害垃圾和带传染性垃圾的数量，以利于废物的回收利用和处理。医疗废物严格按规定收集、贮存后，必须交由有资质的医疗废物集中处置单位进行安全处置，并严格按照《医疗废物转运车技术要求》（试行）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等技术规范的要求进行医疗废物的贮存、包装和运输，确保医疗废物不会遗失和泄漏。

## 4.6结论

建设单位应遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实。本项目建成后，须经环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。

在实施污染物排放总量控制、落实报告书提出的各项环保措施、做好风险防范措施和应急预案的基础上，本项目建设不会对周围环境产生明显影响，从环境保护角度而言，珠海横琴新区健康医疗中心基础设施配套项目建设是可行的。